Ch¬ng IV Dao ®éng vµ sãng ®iÖn tõ

I. M¹ch dao ®éng. Dao ®éng ®iÖn tõ

1. ®¹i c¬ng vÒ dao ®éng ®iÖn tõ

- Sù h×nh thµnh dao ®éng ®iÖn tõ tù do trong m¹ch dao ®éng lµ do hiÖn tîng nµo sau ®©y?

| A. HiÖn tîng c¶m øng ®iÖn tõ. | C. HiÖn tîng céng hëng ®iÖn. |
| --- | --- |
| B. HiÖn tîng tù c¶m. | D. HiÖn tîng tõ ho¸. |

- Trong m¹ch dao ®éng, dßng ®iÖn trong m¹ch cã ®Æc ®iÓm nµo sau ®©y:

| A. TÇn sè rÊt lín | B. Chu kú rÊt lín | C. Cêng ®é rÊt lín | D. N¨ng lîng rÊt lín |
| --- | --- | --- | --- |

- Mét m¹ch dao ®éng gåm cã cuén d©y L thuÇn ®iÖn c¶m vµ tô ®iÖn C thuÇn dung kh¸ng. NÕu gäi I0 dßng ®iÖn cùc ®¹i trong m¹ch, hiÖu ®iÖn thÕ cùc ®¹i U0 gi÷a hai ®Çu tô ®iÖn liªn hÖ víi I0 nh thÕ nµo? H·y chän kÕt qu¶ ®óng trong nh÷ng kÕt qu¶ sau ®©y:

| A. U0=I0LπC | B. U0=LI0C | C. U0=I0CL | D. U0=I0.LC |
| --- | --- | --- | --- |

- Công thức tính năng lượng điện từ của một mạch dao động LC là

| A. W=Q022C | B. W=Q02C | C. W=I022C | D. W=I02L |
| --- | --- | --- | --- |

- Trong mạch dao động điện từ LC, nếu điện tích cực đại trên tụ điện là Q0  và cường độ dòng điện cực đại trong mạch là I0  thì chu kỳ dao động điện từ trong mạch là

| A. T = 2Q0/I0 | B. T = 2Q0I0 | C. T = 2I0/Q0 | D. T = 2LC |
| --- | --- | --- | --- |

- Trong mạch dao động điện từ LC, điện tích của tụ điện biến thiên điều hoà với chu kỳ T. Năng lượng điện trường ở tụ điện

| A. biến thiên điều hoà với chu kỳ T | B. biến thiên điều hoà với chu kỳ 2T |
| --- | --- |
| C. không biến thiên điều hoà theo thời gian | D. biến thiên điều hoà với chu kỳ T/2 |

- Một mạch dao động điện từ LC gồm cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm L không đổi và tụ điện có điện dung C thay đổi được. Biết điện trở của dây dẫn là không đáng kể và trong mạch có dao động điện từ riêng. Khi điện dung có giá trị C1 thì tần số dao động riêng của mạch là f1. Khi điện dung có giá trị C2 = 4C1 thì tần số dao động điện từ riêng trong mạch là

| A. f2 = 2f1 | B. f2 = 4f1 | C. f2 = f1/4 | D. f2 = f1/2 |
| --- | --- | --- | --- |

- Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về năng lượng của mạch dao động điện từ LC có điện trở thuần không đáng kể?

A. Năng lượng điện từ của mạch dao động bằng năng lượng điện trường cực đại ở tụ điện.

B. Năng lượng điện trường và năng lượng từ trường cùng biến thiên tuần hoàn theo một tần số chung.

C. Năng lượng điện từ của mạch dao động bằng năng lượng từ trường cực đại ở cuộn cảm.

D. Năng lượng điện từ của mạch dao động biến đổi tuần hoàn theo thời gian.

- Tần số góc của dao động điện từ tự do trong mạch LC có điện trở thuần không đáng kể được xác định bởi biểu thức

| A.  = 2/(LC) | B.  = 1/(LC) | C.  = 1/(LC) | D.  = 1/(2LC) |
| --- | --- | --- | --- |

- Một mạch dao động điện từ LC gồm tụ điện có điện dung C và cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm L. Biết dây dẫn có điện trở thuần không đáng kể và trong mạch có dao động điện từ riêng. Gọi Q0, U0 lần lượt là điện tích cực đại và hiệu điện thế cực đại của tụ điện, Io là cường độ dòng điện cực đại trong mạch. Biểu thức nào sau đây không phải là biểu thức tính năng lượng điện từ trong mạch?

| A. | B. | C. | D. |
| --- | --- | --- | --- |

- Trong mạch dao động LC có điện trở thuần bằng không thì

A. năng lượng từ trường tập trung ở cuộn cảm và biến thiên với chu kì bằng chu kì dao động riêng của mạch.

B. năng lượng điện trường tập trung ở cuộn cảm và biến thiên với chu kì bằng chu kì dao động riêng của mạch.

C. năng lượng từ trường tập trung ở tụ điện và biến thiên với chu kì bằng nửa chu kì dao động riêng của mạch.

D. năng lượng điện trường tập trung ở tụ điện và biến thiên với chu kì bằng nửa chu kì dao động riêng của mạch.

- Một mạch dao động điện từ LC, có điện trở thuần không đáng kể. Hiệu điện thế giữa hai bản tụ điện biến thiên điều hòa theo thời gian với tần số f. Phát biểu nào sau đây là sai?

A. Năng lượng điện từ biến thiên tuần hoàn với tần số f.

B. Năng lượng điện trường biến thiên tuần hoàn với tần số 2f .

C. Năng lượng điện từ bằng năng lượng điện trường cực đại.

D. Năng lượng điện từ bằng năng lượng từ trường cực đại.

2. X¸c ®Þnh tÇn sè chu k×

- Tần số dao động của mạch LC tăng gấp đôi khi:

| A. Điện dung tụ tăng gấp đôi | B. Điên dung giảm còn 1 nửa |
| --- | --- |
| C. Độ tự cảm của cuộn dây tăng gấp đôi | D. chu kì giảm một nửa |

- Cho mét m¹ch dao ®éng ®iÖn tõ gåm mét tô ®iÖn cã ®iÖn dung 4 (F) vµ mét cuén d©y cã ®é tù c¶m L=0,9 mH. X¸c ®Þnh tÇn sè dao ®éng.

| A. 2653 Hz | B. 2654 Hz | C. 2655 Hz | D. 2656 Hz |
| --- | --- | --- | --- |

- Cho mét m¹ch dao ®éng ®iÖn tõ gåm tô ®iÖn cã ®iÖn dung 5 (F) vµ mét cuén d©y thuÇn c¶m cã ®é tù c¶m L=50 mH. X¸c ®Þnh tÇn sè dao ®éng ®iÖn tõ trong m¹ch.

| A. 318 Hz | B. 264 Hz | C. 265 Hz | D. 266 Hz |
| --- | --- | --- | --- |

3. cho tÇn sè chu k× x¸c ®Þnh LC

- Cho mét m¹ch dao ®éng ®iÖn tõ gåm mét tô ®iÖn cã ®iÖn dung 4 (F). BiÕt tÇn sè dao ®éng 2653 Hz. X¸c ®Þnh ®é tù c¶m.

| A. 0,9 mH | B. 1 mH | C. 0,9 H | D. 0,09 H |
| --- | --- | --- | --- |

- Cho mét m¹ch dao ®éng ®iÖn tõ gåm mét tô ®iÖn cã ®iÖn dung 4 (F). BiÕt tÇn sè gãc 100 (rad/s). X¸c ®Þnh ®é tù c¶m.

| A. 25 H | B. 1 mH | C. 0,9 H | D. 0,09 H |
| --- | --- | --- | --- |

4. Dßng ®iÖn vµ hiÖu ®iÖn thÕ

- Cho mét m¹ch dao ®éng ®iÖn tõ gåm tô ®iÖn cã ®iÖn dung 5 (F) vµ mét cuén d©y thuÇn c¶m cã ®é tù c¶m 50 (mH). BiÕt hiÖu ®iÖn thÕ cùc ®¹i trªn tô lµ 6 (V). T×m gi¸ trÞ cêng ®é dßng ®iÖn khi hiÖu ®iÖn thÕ trªn tô cã gi¸ trÞ 4 (V).

| A. 0,047 A | B. 0,048 A | C. 0,049 A | D. 0,045 A |
| --- | --- | --- | --- |

- M¹ch dao ®éng ®iÖn tõ LC gåm mét cuén d©y thuÇn c¶m cã ®é tù c¶m 50 (mH) vµ tô cã ®iÖn dung 5 (F). HiÖu ®iÖn thÕ cùc ®¹i trªn tô 12 (V). TÝnh gi¸ trÞ hiÖu ®iÖn thÕ hai b¶n tô khi ®é lín cêng cêng ®é dßng lµ 0,045 (A).

| A. 4 (V) | B. 8 (V) | C. 43 (V) | D. 42 (V) |
| --- | --- | --- | --- |

5. N¨ng lîng

- Cho mét m¹ch dao ®éng LC gåm tô ®iÖn cã ®iÖn dung 5 (F) vµ mét cuén d©y thuÇn c¶m. BiÕt hiÖu ®iÖn thÕ cùc ®¹i trªn tô lµ 6 (V). X¸c ®Þnh n¨ng lîng dao ®éng.

| A. 36 J | B. 90 J | C. 38 J | D. 39 J |
| --- | --- | --- | --- |

- M¹ch dao ®éng ®iÖn tõ LC gåm mét cuén d©y thuÇn c¶m cã ®é tù c¶m 20 (mH) vµ tô cã ®iÖn dung 3 (F). TÝnh n¨ng lîng dao ®éng cña m¹ch biÕt gi¸ trÞ hiÖu ®iÖn thÕ hai b¶n tô lµ 42 (V) khi cêng cêng ®é dßng lµ 0,04 A.

| A. 36 J | B. 64 J | C. 40 J | D. 39 J |
| --- | --- | --- | --- |

6. N¨ng lîng ®iÖn, n¨ng lîng tõ trêng

- Cho mét m¹ch dao ®éng ®iÖn tõ gåm mét tô ®iÖn cã ®iÖn dung 4 (F) vµ mét cuén d©y cã ®é tù c¶m 0,9 (mH). Bá qua ®iÖn trë thuÇn cña m¹ch. Cho biÕt ®iÖn lîng cùc ®¹i trªn tô lµ 2 (C).  X¸c ®Þnh n¨ng lîng tõ trêng khi ®iÖn tÝch trªn tô lµ 1 (C).

| A. 0,365 J | B. 0,375 J | C. 0,385 J | D. 0,395 J |
| --- | --- | --- | --- |

- M¹ch dao ®éng ®iÖn tõ LC gåm mét cuén d©y thuÇn c¶m cã ®é tù c¶m 50 (mH) vµ tô cã ®iÖn dung 5 (F). HiÖu ®iÖn thÕ cùc ®¹i trªn tô 12 (V). X¸c ®Þnh n¨ng lîng dao ®éng ®iÖn tõ trong m¹ch.

| A. 0,36 mJ | B. 0,375 mJ | C. 0,385 mJ | D. 0,395 mJ |
| --- | --- | --- | --- |

- M¹ch dao ®éng ®iÖn tõ LC gåm mét cuén d©y thuÇn c¶m cã ®é tù c¶m 50 (mH) vµ tô cã ®iÖn dung 5 (F). HiÖu ®iÖn thÕ cùc ®¹i trªn tô 12 (V). TÝnh n¨ng lîng tõ trêng t¹i thêi ®iÓm hiÖu ®iÖn thÕ hai b¶n tô lµ 8 (V).

| A. 0,36 mJ | B. 0,35 mJ | C. 0,2 mJ | D. 0,35 mJ |
| --- | --- | --- | --- |

- Cêng ®é dßng ®iÖn tøc thêi trong mét m¹ch dao ®éng LC lÝ tëng lµ i = 0,08sin2000t (A). Cuén d©y cã ®é tù c¶m lµ 50 (mH). X¸c ®Þnh n¨ng lîng ®iÖn trêng t¹i thêi ®iÓm t = /12000 (s).

| A. 36,5 J | B. 93,75 J | C. 120 J | D. 40 J |
| --- | --- | --- | --- |

7. Cho biÓu thøc

- M¹ch dao ®éng lý tëng LC gåm tô ®iÖn cã ®iÖn dung 25 (nF) vµ cuén d©y cã ®é tù c¶m L. Dßng ®iÖn trong m¹ch biÕn thiªn theo ph¬ng tr×nh: i = 0,02sin8000t (A). X¸c ®Þnh n¨ng lîng dao ®éng ®iÖn tõ trong m¹ch.

| A. 1 H, 365 J | B. 0,625 H, 125 J | C. 0,6 H, 385 J | D. 0,8 H, 395 J |
| --- | --- | --- | --- |

- M¹ch dao ®éng lý tëng LC gåm tô ®iÖn cã ®iÖn dung 25 (nF) vµ cuén d©y cã ®é tù c¶m L. Dßng ®iÖn trong m¹ch biÕn thiªn theo ph¬ng tr×nh: i = 0,02sin8000t (A). TÝnh n¨ng lîng ®iÖn trêng vµo thêi ®iÓm t = /48000 (s).

| A. 36,5 J | B. 93,75 J | C. 38,5 J | D. 39,5 J |
| --- | --- | --- | --- |

- Cêng ®é dßng ®iÖn tøc thêi trong mét m¹ch dao ®éng LC lÝ tëng lµ i = 0,08sin2000t (A). Cuén d©y cã ®é tù c¶m lµ 50 (mH). X¸c ®Þnh hiÖu ®iÖn thÕ gi÷a hai b¶n tô ®iÖn t¹i thêi ®iÓm cêng ®é dßng ®iÖn tøc thêi b»ng gi¸ trÞ hiÖu dông.

| A. 4 (V) | B. 45 (V) | C. 43 (V) | D. 42 (V) |
| --- | --- | --- | --- |

8. N¹p ®iÖn cho tô

- M¹ch dao ®éng LC lÝ tëng ®îc cung cÊp mét n¨ng lîng 4 (J) tõ nguån ®iÖn mét chiÒu cã suÊt ®iÖn ®éng 8 (V). X¸c ®Þnh ®iÖn dung cña tô ®iÖn.

| A. 0,145 F | B. 0,135 F | C. 0,125 F | D. 0,115 F |
| --- | --- | --- | --- |

- M¹ch dao ®éng LC lÝ tëng ®îc cung cÊp mét n¨ng lîng 4 (J) tõ nguån ®iÖn mét chiÒu cã suÊt ®iÖn ®éng 8 (V). BiÕt tÇn sè gãc cña m¹ch dao ®éng 4000 (rad/s). X¸c ®Þnh ®é tù c¶m cña cuén d©y.

| A. 0,145 H | B. 0,35 H | C. 0,5 H | D. 0,15 H |
| --- | --- | --- | --- |

- M¹ch dao ®éng lý tëng LC gåm tô ®iÖn cã ®iÖn dung C vµ cuén d©y cã ®é tù c¶m 0,125 (H). Dïng nguån ®iÖn mét chiÒu cã suÊt ®iÖn ®éng E cung cÊp cho m¹ch mét n¨ng lîng 25 (J) th× dßng ®iÖn tøc thêi trong m¹ch lµ i = I0sin4000t (A). X¸c ®Þnh E.

| A. 10 V | B. 11 V | C. 12 V | D. 13 V |
| --- | --- | --- | --- |

9. kho¶ng thêi gian. Tô phãng ®iÖn

- Mét m¹ch dao ®éng gåm cã cuén d©y L thuÇn ®iÖn c¶m vµ tô ®iÖn C thuÇn dung kh¸ng. Kho¶ng thêi gian hai lÇn liªn tiÕp n¨ng lîng ®iÖn trêng trong tô b»ng n¨ng lîng tõ trêng trong cuén d©y lµ:

| A. πLC4 | B. πLC | C. πLC3 | D. πLC2 |
| --- | --- | --- | --- |

- XÐt m¹ch dao ®éng lÝ tëng LC. Thêi gian tõ lóc n¨ng lîng ®iÖn trêng cùc ®¹i ®Õn lóc n¨ng lîng tõ trêng cùc ®¹i lµ

| A.2πLC | B. πLC | C. πLC2 | D. πLC4 |
| --- | --- | --- | --- |

- M¹ch dao ®éng ®iÖn tõ LC gåm mét cuén d©y thuÇn c¶m cã ®é tù c¶m 1 mH vµ tô cã ®iÖn dung 0,1/ (F). TÝnh kho¶ng thêi gian tõ lóc hiÖu ®iÖn thÕ trªn tô cùc ®¹i U0 ®Õn lóc hiÖu ®iÖn thÕ trªn tô + U0/2.

| A. 1 s | B. 2 s | C. 6 s | D. 3 s |
| --- | --- | --- | --- |

- M¹ch dao ®éng lý tëng gåm tô ®iÖn cã ®iÖn dung vµ cuén d©y cã ®é tù c¶m L. Dïng nguån ®iÖn mét chiÒu cã suÊt ®iÖn ®éng 6 (V) cung cÊp cho m¹ch mét n¨ng lîng 5 (J) th× cø sau kho¶ng thêi gian ng¾n nhÊt 1 (s) dßng ®iÖn tøc thêi trong m¹ch triÖt tiªu. X¸c ®Þnh L.

| A. 3/2 (H) | B. 2,6/2 (H) | C. 1,6/2 (H) | D. 3,6/2 (H) |
| --- | --- | --- | --- |

- Trong m¹ch dao ®éng tô ®iÖn ®îc cÊp mét n¨ng lîng 1 (J) tõ nguån ®iÖn mét chiÒu cã suÊt ®iÖn ®éng 4 V. Cø sau nh÷ng kho¶ng thêi gian nh nhau 1 (s) th× n¨ng lîng trong tô ®iÖn vµ trong cuén c¶m l¹i b»ng nhau. X¸c ®Þnh ®é tù c¶m cña cuén d©y.

| A. 35/2 (H) | B. 34/2 (H) | C. 30/2 (H) | D. 32/2 (H) |
| --- | --- | --- | --- |

- Trong m¹ch dao ®éng (xem h×nh bªn) bé tô ®iÖn gåm hai tô ®iÖn C1, C2 gièng nhau ®îc cÊp mét n¨ng lîng 1 (J) tõ nguån ®iÖn mét chiÒu cã suÊt ®iÖn ®éng 4 (V). ChuyÓn kho¸ K tõ vÞ trÝ 1 sang vÞ trÝ 2. Cø sau nh÷ng kho¶ng thêi gian nh nhau 1 (s) th× n¨ng lîng trong tô ®iÖn vµ trong cuén c¶m l¹i b»ng nhau. X¸c ®Þnh cêng ®é dßng ®iÖn cùc ®¹i trong cuén d©y.

| A. 0,787 A | B. 0,786 A | C. 0,784 A | D. 0,785 A |
| --- | --- | --- | --- |

- M¹ch dao ®éng LC lÝ tëng, cêng ®é dßng ®iÖn tøc thêi trong m¹ch dao ®éng biÕn thiªn theo ph¬ng tr×nh: i = 0,04sint (A). X¸c ®ÞnhC. BiÕt cø sau nh÷ng kho¶ng thêi gian ng¾n nhÊt 0,25 (s) th× n¨ng lîng ®iÖn trêng vµ n¨ng lîng tõ trêng b»ng nhau b»ng 0,8/ (J)

| A. 25/ (pF) | B. 100/ (pF) | C. 120/ (pF) | D. 125/ (pF) |
| --- | --- | --- | --- |

10. viÕt biÓu thøc

- Cho m¹ch ®iÖn nh h×nh vÏ. SuÊt ®iÖn ®éng cña nguån ®iÖn 1,5 (V), tô ®iÖn cã ®iÖn dung 500 (pF), cuén d©y cã ®é tù c¶m 2 (mH), ®iÖn trë thuÇn cña m¹ch b»ng kh«ng. T¹i thêi ®iÓm t = 0, kho¸ K chuyÓn tõ (1) sang (2). ThiÕt lËp biÓu thøc dßng ®iÖn trong m¹ch vµo thêi gian.

| A. i=7,5.10−4sin106t+π A | B. i=7,5.10−4sin106t A |
| --- | --- |
| C. i=2,5.10−4sin106t A | D. c¶ A vµ B |

- Cho mét m¹ch dao ®éng ®iÖn tõ gåm mét tô ®iÖn 8 (pF) vµ mét cuén c¶m 0,2 (mH). Bá qua ®iÖn trë thuÇn cña m¹ch. N¨ng lîng dao ®éng cña m¹ch lµ 0,25 (J). ViÕt biÓu thøc dßng trong m¹ch, biÕt t¹i thêi ®iÓm ban ®Çu dßng cã gi¸ trÞ cùc ®¹i.

| A. i=0,05sin25.106t A | B. i=0,15sin25.106t+π2 A |
| --- | --- |
| C. i=0,05sin5.106t+π2 A | D. i=0,05sin25.106t+π2 A |

II. M¹ch dao ®éng cã c¸c tô ghÐp, cã ®iÖn trë thuÇn

1. M¹ch ghÐp

- Mét m¹ch dao ®éng ®iÖn tõ cã cuén c¶m kh«ng ®æi L. NÕu thay tô ®iÖn bëi c¸c tô C1, C2, C1 nèi tiÕp C2 vµ C1 song song C2 th× chu k× dao ®éng riªng cña m¹ch lÇn lît lµ T1, T2, Tnt = 4,8 (s), Tss = 10 (s). H·y x¸c ®Þnh T1 biÕt T1 > T2.

| A. 8 s | B. 9 s | C. 10 s | D. 6 s |
| --- | --- | --- | --- |

- Cho mét m¹ch dao ®éng ®iÖn tõ gåm mét tô ®iÖn C vµ mét cuén c¶m L. Bá qua ®iÖn trë thuÇn cña m¹ch. NÕu thay C bëi hai tô C1, C2 (C1 > C2) m¾c nèi tiÕp th× tÇn sè dao ®éng riªng cña m¹ch lµ 12,5 (MHz), cßn nÕu thay bëi hai tô ®ã m¾c song song th× tÇn sè dao ®éng riªng cña m¹ch lµ 6 (MHz). X¸c ®Þnh tÇn sè dao ®éng riªng cña m¹ch khi thay C  bëi C1.

| A. 7,5 (MHz) | B. 10 (MHz) | C. 8 (MHz) | D. 9 (MHz) |
| --- | --- | --- | --- |

2. C«ng suÊt cÇn cung cÊp cho m¹ch ®Ó bï vµo phÇn hao phÝ do to¶ nhiÖt

- M¹ch dao ®éng ®iÖn tõ LC gåm mét cuén d©y cã ®é tù c¶m 28 (H) vµ tô ®iÖn cã ®iÖn dung 3000 (pF). HiÖu ®iÖn thÕ cùc ®¹i trªn tô lµ 5 (V). NÕu m¹ch cã ®iÖn trë thuÇn 1 , ®Ó duy tr× dao ®éng trong m¹ch th× ph¶i cung cÊp cho m¹ch mét c«ng suÊt b»ng bao nhiªu?

| A. 1,3 (W) | B. 7,5 (mW) | C. 1,5 (mW) | D. 1,3 (mW) |
| --- | --- | --- | --- |

- M¹ch dao ®éng ®iÖn tõ LC gåm mét cuén d©y cã ®é tù c¶m 4 (H) vµ tô ®iÖn cã ®iÖn dung 2000 (pF). §iÖn tÝch cùc ®¹i trªn tô lµ 5 (C). NÕu m¹ch cã ®iÖn trë thuÇn 0,1 (), ®Ó duy tr× dao ®éng trong m¹ch th× ph¶i cung cÊp cho m¹ch mét c«ng suÊt b»ng bao nhiªu?

| A. 36 (mW) | B. 15,625 (W) | C. 36 (W) | D. 156,25 (W) |
| --- | --- | --- | --- |

III. ®iÖn tõ trêng

- Khi moät ñieän tröôøng bieán thieân theo thôøi gian thì sinh ra

| A. Moät ñieän tröôøng | B. Moät töø tröôøng xoaùy | C. Moät doøng ñieän | D. moät töø tröôøng theá |
| --- | --- | --- | --- |

- Khi moät töø tröôøng bieán thieân theo thôøi gian thì sinh ra

| A. ñieän tröôøng xoaùy | B. töø tröôøng xoaùy | C. Moät doøng ñieän | D. moät töø tröôøng theá |
| --- | --- | --- | --- |

- §iÒu nµo sau ®©y lµ sai khi nãi vÒ mèi liªn hÖ gi÷a ®iÖn trêng vµ tõ trêng ?

A. Khi tõ trêng biÕn thiªn lµm xuÊt hiÖn ®iÖn trêng biÕn thiªn

B. §iÖn trêng biÕn thiªn lµm xuÊt hiÖn tõ trêng biÕn thiªn

C. Tõ trêng biÕn thiªn cµng nhanh lµm ®iÖn trêng sinh ra cã tÇn sè cµng lín

D. §iÖn trêng cña ®iÖn tÝch ®øng yªn cã ®êng søc lµ ®êng cong kÝn.

- Ph¸t biÓu nµo sau ®©y lµ sai khi nãi vÒ ®iÖn tõ trêng ?

A. Khi mét tõ trêng biÕn thiªn theo thêi gian, nã sinh ra mét ®iÖn trêng xo¸y .

B. §iÖn trêng xo¸y lµ ®iÖn trêng mµ ®êng søc lµ nh÷ng ®êng cong hë.

C. Khi mét ®iÖn trêng biÕn thiªn theo thêi gian, nã sinh ra mét tõ trêng xo¸y

D. Tõ trêng xo¸y lµ tõ trêng mµ ®êng c¶m øng tõ bao quanh c¸c ®êng søc ®iÖn trêng

- Chän ph¬ng ¸n sai khi nãi vÒ ®iÖn tõ trêng

A. T¬ng t¸c ®iÖn tõ lan truyÒn trong kh«ng gian víi mét vËn tèc h÷u h¹n

B. §iÖn trêng vµ tõ trêng cã thÓ chuyÓn ho¸ lÉn nhau

C. §iÖn tõ trêng lµ mét d¹ng cña vËt chÊt, tån t¹i kh¸ch quan.

D. §iÖn trêng tÜnh vµ tõ trêng tÜnh kh«ng ph¶i lµ nh÷ng trêng hîp riªng cña trêng ®iÖn tõ.

- XÐt hai mÖnh ®Ò sau ®©y:

(I) Nam ch©m vÜnh cöu ®Æt c¹nh ®iÖn tÝch ®iÓm ®øng yªn th× ®iÖn tÝch sÏ chuyÓn ®éng.

(II) §iÖn tÝch ®iÓm chuyÓn ®éng l¹i gÇn kim nam ch©m ®øng yªn th× nam ch©m sÏ quay.

| A. MÖnh ®Ò (I) ®óng, mÖnh ®Ò (II) ®óng | C. MÖnh ®Ò (I) sai, mÖnh ®Ò (II) ®óng |
| --- | --- |
| B. MÖnh ®Ò (I) ®óng, mÖnh ®Ò (II) sai | D. MÖnh ®Ò (I) sai, mÖnh ®Ò (II) sai |

IV. sãng ®iÖn tõ

- Taïi moät ñieåm baát kyø treân phöông truyeàn cuûa soùng ñieän töø, neáu cho moät ñinh oác tieán theo chieàu veùctô vaän toác thì chieàu quay cuûa noù töø veùctô

A. cöôøng ñoä ñieän tröôøng ñeán veùctô caûm öùng töø

B. caûm öùng töø ñeán veùctô cöôøng ñoä töø tröôøng

C. cöôøng ñoä ñieän tröôøng ñeán veùctô caûm öùng töø neáu soùng coù taàn soá lôùn

D. caûm öùng töø ñeán veùctô cöôøng ñoä töø tröôøng neáu soùng coù taàn soá nho

- Nhaän xeùt naøo veà soùng ñieän töø laø sai?

A. Soùng ñieän töø coù theå taïo ra soùng döøng

B. Soùng ñieän töø khoâng caàn phaûi döïa vaøo söï bieán daïng cuûa moâi tröôøng ñaøn hoài naøo caû

C. Bieân ñoä soùng caøng lôùn thì naêng löôïng soùng caøng lôùn

D. khi lan truyeàn trong chaân khoâng vaän toác lan truyeàn phuï thuoäc vaøo taàn soá

- Sãng ®iÖn tõ lµ qu¸ tr×nh lan truyÒn trong kh«ng gian cña mét ®iÖn trêng biÕn thiªn. KÕt luËn nµo sau ®©y lµ ®óng khi nãi vÒ sù t¬ng quan gi÷a vect¬ cêng ®é ®iÖn trêng vµ vect¬ c¶m øng tõ

| A. biÕn thiªn tuÇn hoµn víi cïng tÇn sè | B. c¸c vÐct¬ cïng ph¬ng |
| --- | --- |
| C. biÕn thiªn tuÇn hoµn lÖch pha nhau /2 | D. c¸c vÐct¬ ngîc híng |

- Ph¸t biÓu nµo sau ®©y lµ ®óng khi nãi vÒ c¸c lo¹i sãng v« tuyÕn?

| A. Sãng dµi ®îc dïng ®Ó th«ng tin díi níc. | B. Sãng trung cã thÓ truyÒn ®i rÊt xa vµo ban ngµy |
| --- | --- |
| C. Sãng ng¾n cã n¨ng lîng nhá h¬n sãng dµi | D. Sãng cùc ng¾n ph¶n x¹ m¹nh khi gÆp tÇng ®iÖn li |

- Ph¸t biÓu nµo sau ®©y lµ SAI khi nãi vÒ viÖc sö dông c¸c lo¹i sãng v« tuyÕn:

A. Sãng dµi cã n¨ng lîng thÊp vµ Ýt bÞ níc hÊp thô

B. Sãng trung ph¶n x¹ trªn tÇng ®iÖn ly vµo ban ®ªm

C. Sãng cùc ng¾n bÞ ph¶n x¹ trªn tÇng ®iÖn ly

D. Sãng dµi vµ cùc dµi, sãng trung, sãng ng¾n ®îc øng dông th«ng tin trªn mÆt ®Êt

- Trong th«ng tin liªn liªn l¹c díi níc ngêi ta thêng sö dông

| A. sãng dµi vµ cùc dµi | B. sãng trung v× nã bÞ níc hÊp thô Ýt |
| --- | --- |
| C. sãng ng¾n v× nã ph¶n x¹ tèt trªn mÆt níc | C. sãng cùc ng¾n v× nã cã n¨ng lîng lín |

- Sóng nào sau đây được dùng trong thiên văn vô tuyến?

| A. Sóng dài | B. Sóng trung | C. Sóng ngắn | D. Sóng cực ngắn |
| --- | --- | --- | --- |

- Nhaän xeùt naøo veà soùng ñieän töø laø sai?

| A. Ñieän tích dao ñoäng böùc xaï soùng ñieän töø | C. Taàn soá soùng ñieän töø baèng taàn soá f ñieän tích dao ñoäng |
| --- | --- |
| B. Soùng ñieän töø laø soùng doïc | D. Naêng löôïng soùng ñieän töø tæ leä vôùi luõy thöøa 4 cuûa f |

1. øng dông sãng ®iÖn tõ §o kho¶NG C¸CH

- Tõ Tr¸i §Êt, mét ¨ngten ph¸t ra nh÷ng sãng cùc ng¾n ®Õn MÆt Tr¨ng. Thêi gian tõ lóc ¨ngten ph¸t sãng ®Õn lóc nhËn sãng ph¶n x¹ trë l¹i lµ 2,56 (s). H·y tÝnh kho¶ng c¸ch tõ  Tr¸i §Êt ®Õn MÆt Tr¨ng. BiÕt vËn tèc cña sãng ®iÖn tõ trong kh«ng khÝ b»ng 3.108 (m/s).

| A. 384000 km | B. 385000 km | C. 386000 km | D. 387000 km |
| --- | --- | --- | --- |

- Mét ¨ngten ra®a ph¸t ra nh÷ng sãng ®iÖn tõ ®Õn mét m¸y bay ®ang bay vÒ phÝa ra®a. Thêi gian tõ lóc ¨ngten ph¸t sãng ®Õn lóc nhËn sãng ph¶n x¹ trë l¹i lµ 120 (s). H·y tÝnh kho¶ng c¸ch tõ m¸y bay ®Õn ¨ngten ra®a ë thêi ®iÓm sãng ®iÖn tõ ph¶n x¹ tõ m¸y bay. BiÕt vËn tèc cña sãng ®iÖn tõ trong kh«ng khÝ 3.108 (m/s).

| A. 34 km | B. 18 km | C. 36 km | D. 40 km |
| --- | --- | --- | --- |

2. øng dông sãng ®iÖn tõ §o vËn tèc. rada

- Mét ¨ngten ra®a ph¸t ra nh÷ng sãng ®iÖn tõ ®Õn mét vËt ®ang chuyÓn ®éng vÒ phÝa ra®a. Thêi gian tõ lóc ¨ngten ph¸t sãng ®Õn lóc nhËn sãng ph¶n x¹ trë l¹i lµ 80 (s). Sau 2 phót ®o lÇn thø hai, thêi gian tõ lóc ph¸t ®Õn ®Õn lóc nhËn nhËn lÇn nµy lµ 76 (s). TÝnh vËn tèc trung b×nh cña vËt. BiÕt vËn tèc cña sãng ®iÖn tõ trong kh«ng khÝ b»ng 3.108 (m/s).

| A. 5 m/s | B. 6 m/s | C. 7 m/s | D. 29 m/s |
| --- | --- | --- | --- |

- Mét ¨ngten ra®a ph¸t ra nh÷ng sãng ®iÖn tõ ®Õn mét m¸y bay ®ang bay vÒ phÝa ra®a. Thêi gian tõ lóc ¨ngten ph¸t sãng ®Õn lóc nhËn sãng ph¶n x¹ trë l¹i lµ 120 (s). ¡ngten quay víi vËn tèc 0,5 (vßng/s). ë vÞ trÝ cña ®Çu vßng quay tiÕp theo øng víi híng cña m¸y bay ¨ngten l¹i ph¸t sãng ®iÖn tõ. Thêi gian tõ lóc ph¸t ®Õn ®Õn lóc nhËn nhËn lÇn nµy lµ 117 (s). TÝnh vËn tèc trung b×nh cña m¸y bay. BiÕt vËn tèc cña sãng ®iÖn tõ trong kh«ng khÝ b»ng 3.108 (m/s).

| A. 225 m/s | B. 226 m/s | C. 227 m/s | D. 229 m/s |
| --- | --- | --- | --- |

- Mét m¸y bay do th¸m ®ang bay vÒ môc tiªu vµ ph¸t sãng ®iÖn tõ vÒ phÝa môc tiªu sau khi gÆp môc tiªu sãng ph¶n x¹ trë l¹i m¸y bay. Ngêi ta ®o kho¶ng thêi gian tõ lóc ph¸t ®Õn lóc nhËn ®îc sãng ph¶n x¹ lµ 60 (s). Sau ®ã 2 (s) ngêi ta l¹i ph¸t sãng th× thêi gian tõ lóc ph¸t ®Õn lóc nhËn lóc nµy lµ 58 (s). X¸c ®Þnh vËn tèc trung b×nh cña m¸y bay.

| A. 250 m/s | B. 150 m/s | C. 200 m/s | D. 229 m/s |
| --- | --- | --- | --- |

V. Sù ph¸t vµ thu sãng ®iÖn tõ

- Chän ph¬ng ¸n sai khi nãi vÒ bæ sung n¨ng lîng cho m¹ch.

A. Sau mçi chu kú, m¹ch ®îc bæ sung ®óng lóc mét n¨ng lîng lín h¬n hoÆc b»ng n¨ng lîng ®· tiªu hao.

B. §Ó bæ sung n¨ng lîng ngêi ta sö dông m¸y ph¸t dao ®éng ®iÒu hoµ.

C. M¸y ph¸t dao ®éng ®iÒu hoµ dïng tranzito lµ mét m¹ch tù dao ®éng ®Ó s¶n ra dao ®éng ®iÖn tõ cao tÇn.

D. Dïng nguån ®iÖn kh«ng ®æi cung cÊp n¨ng lîng cho m¹ch th«ng qua trandito.

- Chän ph¬ng ¸n ®óng khi nãi vÒ nguyªn t¾c ho¹t ®éng cña m¸y ph¸t dao ®éng ®iÒu hoµ dïng Trandito. Khi dßng IC t¨ng th× L’ t¹o ra mét hiÖu ®iÖn thÕ sao cho ®iÖn thÕ

| A. t¹i Baz¬ cao h¬n ®iÖn thÕ t¹i Emit¬ | C. t¹i Baz¬ cao h¬n ®iÖn thÕ t¹i C«lect¬ |
| --- | --- |
| B. t¹i Baz¬ thÊp h¬n ®iÖn thÕ t¹i Emit¬ | D. t¹i Emit¬ cao h¬n ®iÖn thÕ t¹i C«lect¬ |

- §iÒu nµo sau ®©y lµ ®óng khi nãi vÒ nguyªn t¾c nhËn n¨ng lîng cña m¸y ph¸t dao ®éng ®iÒu hoµ dïng tranzito?

| A. M¹ch LC nhËn n¨ng lîng trùc tiÕp tõ dßng baz¬. | B. M¹ch LC nhËn n¨ng lîng trùc tiÕp tõ dßng ªmit¬. |
| --- | --- |
| C. M¹ch LC thu n¨ng lîng trùc tiÕp tõ dßng c«lªct¬ | D. C¶ A, B vµ C ®Òu ®óng. |

- Chän ph¬ng ¸n sai khi nãi vÒ nguyªn t¾c ph¸t sãng v« tuyÕn

A. Phèi hîp mét m¸y ph¸t dao ®éng víi mét ¨ngten

B. Cuén c¶m L cña m¹ch dao ®éng truyÒn vµo cuén c¶m LA cña ¨ngten mét tõ trêng dao ®éng cïng tÇn sè f.

C. Tõ trêng nµy lµm ph¸t sinh mét suÊt ®iÖn ®éng c¶m øng theo ph¬ng cña ¨ngten

D. ¨ngten ph¸t ra sãng ®iÖn tõ víi c¸c tÇn sè f, 2f, 3f ...

- §iÒu nµo sau ®©y lµ sai khi nãi vÒ nguyªn t¾c ph¸t vµ thu sãng ®iÖn tõ?

A. §Ó ph¸t sãng ®iÖn tõ ph¶i m¾c phèi hîp mét m¸y dao ®éng ®iÒu hoµ víi mét ¨ng ten.

B. §Ó thu sãng ®iÖn tõ cÇn dïng mét ¨ng ten.

C. Nhê cã ¨ng ten mµ ta cã thÓ chän läc ®îc sãng cÇn thu.

D. Kh«ng thÓ cã mét thiÕt bÞ võa thu vµ ph¸t sãng ®iÖn tõ.

- Tô ®iÖn C1 trong m¹ch thu sãng v« tuyÕn kh¸c tô ®iÖn C2 trong m¹ch ph¸t sãng v« tuyÕn lµ

| A. §iÖn dung C1 lín h¬n C2 | B. §iÖn dung C1 nhá h¬n C2 |
| --- | --- |
| C. §iÖn dung C1 kh«ng ®æi cßn C2 thay ®æi | D. §iÖn dung C1 thay ®æi cßn C2 kh«ng ®æi |

KiÓu 2: Bíc sãng m¹ch thu ®îc

- M¹ch chän sãng cña mét m¸y thu gåm mét tô ®iÖn cã ®iÖn dung 100 (pF) vµ cuén c¶m cã ®é tù c¶m 1/2 (H). M¹ch dao ®éng trªn cã thÓ b¾t ®îc sãng ®iÖn tõ thuéc d¶i sãng v« tuyÕn nµo?

| A. Dµi vµ cùc dµi | B. Trung | C. Ng¾n | D. Cùc ng¾n |
| --- | --- | --- | --- |

- M¹ch chän sãng cña mét m¸y thu v« tuyÕn gåm mét tô ®iÖn cã ®iÖn dung 0,1 (nF) vµ cuén c¶m cã ®é tù c¶m 30 (H). M¹ch dao ®éng trªn cã thÓ b¾t ®îc sãng ®iÖn tõ thuéc d¶i sãng v« tuyÕn nµo?

| A. Dµi vµ cùc dµi | B. Trung | C. Ng¾n | D. Cùc ng¾n |
| --- | --- | --- | --- |

- M¹ch dao ®éng ®iÖn tõ gåm cuén d©y cã ®é tù c¶m 2,5/ (H) vµ mét cã ®iÖn dung thay ®æi tõ 10/ (pF) ®Õn 160/ (pF). M¹ch trªn cã thÓ b¾t ®îc sãng ®iÖn tõ cã bíc sãng n»m trong kho¶ng nµo?

| A. 2 m    12 m | B. 3 m    12 m | C. 2 m    15 m | D. 3 m    15 m |
| --- | --- | --- | --- |

KiÓu 3: §iÒu chØnh m¹ch thu sãng

- M¹ch chän sãng cña mét m¸y thu gåm mét tô ®iÖn cã ®iÖn dung 4/(92) (pF) vµ cuén c¶m cã ®é tù c¶m biÕn thiªn. §Ó  cã thÓ b¾t ®îc sãng ®iÖn tõ cã bíc sãng 100 (m) th× ®é tù c¶m cuén d©y b»ng bao nhiªu?

| A. 0,0615 H | B. 0,0625 H | C. 0,0635 H | D. 0,0645 H |
| --- | --- | --- | --- |

- M¹ch chän sãng cña mét m¸y thu thanh gåm cuén d©y cã ®é tù c¶m 2 (H), tô cã ®iÖn dung thay ®æi. §Ó m¸y thu thanh chØ cã thÓ thu ®îc c¸c sãng ®iÖn tõ cã bíc sãng tõ 57 (m) ®Õn 753 (m) th× ®iÖn dung biÕn thiªn trong kho¶ng nµo? Cho vËn tèc ¸nh s¸ng trong kh«ng khÝ 3.108 (m/s).

| A. 400 pF ®Õn 0,08 F | B. 450 pF ®Õn 0,09 F | C. 450 pF ®Õn 0,08 F | D. 400 pF ®Õn 0,09 F |
| --- | --- | --- | --- |

KiÓu 4: tô xoay

- M¹ch chän sãng cña mét m¸y thu v« tuyÕn gåm mét cuén d©y cã ®é tù c¶m 1/(1082) (mF) vµ mét tô xoay. Tô xoay cã ®iÖn dung biÕn thiªn theo gãc xoay C =  + 30 (pF). §Ó thu ®îc sãng ®iÖn tõ cã bíc sãng 15 (m) th× gãc xoay b»ng bao nhiªu?

| A. 35,50 | B. 36,50 | C. 37,50 | D. 38,50 |
| --- | --- | --- | --- |

- M¹ch chän sãng cña mét m¸y thu v« tuyÕn gåm mét cuén d©y cã ®é tù c¶m 1/(1082) (mF) vµ mét tô xoay. TÝnh ®iÖn dung cña tô ®Ó thu ®îc sãng ®iÖn tõ cã bíc sãng 20 (m).

| A. 64,5 (pF) | B. 65,5 (pF) | C. 150 (pF) | D. 120 (pF) |
| --- | --- | --- | --- |

KiÓu 5: m¹ch thu sãng cã ghÐp thªm tô xoay

- M¹ch chän sãng cña mét m¸y thu gåm mét tô ®iÖn cã ®iÖn dung 100 (pF) vµ cuén c¶m cã ®é tù c¶m 1/2 (H). §Ó cã thÓ b¾t ®îc sãng ®iÖn tõ cã bíc sãng tõ 12 (m) ®Õn 18 (m) th× cÇn ph¶i ghÐp thªm mét tô ®iÖn cã ®iÖn dung biÕn thiªn. §iÖn dung biÕn thiªn trong kho¶ng nµo?

| A. 0,3 nF  C  0,8 nF | B. 0,4 nF  C  0,8 nF | C. 0,3 nF  C  0,9 nF | D. 0,4 nF  C  0,9 nF |
| --- | --- | --- | --- |

- M¹ch chän sãng cña mét m¸y  thu v« tuyÕn gåm mét tô ®iÖn cã ®iÖn dung 2000 (pF) vµ cuén c¶m cã ®é tù c¶m 8,8 (H). §Ó cã thÓ b¾t ®îc d¶i sãng ng¾n cã bíc sãng tõ 10 (m) ®Õn 50 (m) th× cÇn ph¶i ghÐp thªm mét tô ®iÖn cã ®iÖn dung biÕn thiªn. §iÖn dung biÕn thiªn trong kho¶ng nµo?

| A. 3,2 pF  C  83 pF | B. 0,4 nF  C  0,8 nF | C. 0,3 nF  C  0,9 nF | D. 0,4 nF  C  0,9 nF |
| --- | --- | --- | --- |

KiÓu 6: X¸c ®Þnh ®Æc trng L0C0

- M¹ch chän sãng cña mét m¸y thu v« tuyÕn gåm mét cuén d©y cã ®é tù c¶m L vµ mét bé tô ®iÖn gåm tô ®iÖn cè ®Þnh C0 m¾c song song víi mét tô C. Tô C cã ®iÖn dung thay ®æi tõ 10 (nF) ®Õn 170 (nF). Nhê vËy m¹ch thu cã thÓ thu ®îc c¸c sãng cã bíc sãng tõ  ®Õn 3. X¸c ®Þnh C0.

| A. 25 (nF) | B. 45 (nF) | C. 10 (nF) | D. 30 (nF) |
| --- | --- | --- | --- |

- M¹ch chän sãng cña mét m¸y thu v« tuyÕn gåm mét cuén d©y cã ®é tù c¶m L vµ mét bé tô ®iÖn gåm tô ®iÖn cè ®Þnh C0 m¾c song song víi mét tô xoay C. Tô xoay cã ®iÖn dung thay ®æi tõ 10 (pF) ®Õn 250 (pF). Nhê vËy m¹ch thu cã thÓ thu ®îc c¸c sãng cã bíc sãng tõ 10 (m) ®Õn 30 (m). X¸c ®Þnh ®é tù c¶m L.

| A. 0,84 (H) | B. 0,93 (H) | C. 0,94 (H) | D. 0,74 (H) |
| --- | --- | --- | --- |

- M¹ch chän sãng cña mét m¸y thu v« tuyÕn gåm mét cuén d©y cã ®é tù c¶m L vµ mét bé tô ®iÖn gåm tô ®iÖn cè ®Þnh C0 m¾c nèi tiÕp víi mét tô xoay C. Tô xoay cã ®iÖn dung thay ®æi tõ 1/23 (pF) ®Õn 0,5 (pF). Nhê vËy m¹ch thu cã thÓ thu ®îc c¸c sãng cã bíc sãng tõ 0,12 (m) ®Õn 0,3 (m). X¸c ®Þnh ®é tù c¶m L.

| A. 2/2 (H) | B. 1,5/2 (H) | C. 1/2 (H) | D. 1/ (H) |
| --- | --- | --- | --- |

KiÓu 7: tô xoay m¹ch cã ®iÖn trë thuÇn

- M¹ch chän sãng cña mét m¸y thu v« tuyÕn gåm mét cuén d©y vµ mét tô xoay. Gi¶ sö khi thu ®îc sãng ®iÖn tõ cã bíc sãng 15 (m) mµ suÊt ®iÖn ®éng hiÖu dông trong cuén d©y lµ 1 (V) th× tÇn sè gãc vµ dßng ®iÖn cùc ®¹i ch¹y trong m¹ch lµ bao nhiªu? BiÕt ®iÖn trë thuÇn cña m¹ch lµ 0,01 (m).

| A. 2.107 (rad/s); 0,1 A | B. 4.107 (rad/s); 0,3 A | C. 107 (rad/s); 0,2 A | D. 4.107 (rad/s); 0,1 A |
| --- | --- | --- | --- |

- M¹ch chän sãng cña mét m¸y thu v« tuyÕn gåm mét cuén d©y cã ®é tù c¶m 2,5 (H) vµ mét tô xoay. Sau khi b¾t ®îc sãng ®iÖn tõ cã bíc sãng 21,5 (m) th× tÇn sè gãc vµ ®iÖn dung tô b»ng bao nhiªu?

| A. 2.107 (rad/s); 4,2 (pF) | B. 4.107 (rad/s); 42 (pF) | C. 107 (rad/s); 5,2 (pF) | D. 8,8.107 (rad/s); 52 (pF) |
| --- | --- | --- | --- |

- M¹ch chän sãng cña mét m¸y thu v« tuyÕn gåm mét cuén d©y cã ®é tù c¶m 2,5 (H) vµ mét tô xoay. §iÖn trë thuÇn cña m¹ch lµ 1,3 (m). Sau khi b¾t ®îc sãng ®iÖn tõ cã bíc sãng 21,5 (m) th× xoay nhanh tô ®Ó suÊt ®iÖn ®éng kh«ng ®æi nhng cường độ hiệu dụng dßng điện th× gi¶m xuèng 1000 (lÇn). Hái ®iÖn dung tô thay ®æi bao nhiªu?

| A. 0,33 (pF) | B. 0,32 (pF) | C. 0,31 (pF) | D. 0,3 (pF) |
| --- | --- | --- | --- |