PERCOBAAN V

INSTRUKSI “ROTATE”, “SHIFT” DAN ROUTINE-ROUTINE PERKALIAN

- TUJUAN PERCOBAAN

- Mengerti penggunaaan instruksi Rotate (ratasi) dan Shift (geser)

- Mengerti teknik-teknik merancang program dan penggunaan subroutine perkalian biner

- TEORI DASAR

Data 9 bit (yang dibentuk oleh data 8 bit yang ada dalam register register atau memory dan carry flag) dapat digeser 1 bit ke kiri atau kekanan dengan instruksi-instruksi ROTATE dan SHIFT. Karena terdapat berbagai metoda untuk menggeser bit data yang paling kanan atau yang paling kiri keluar atau kedalam, instruksi dalam kelompok ROTATE dan SHIFT ini berjumlah 13 instruksi yang berbeda lihat Appendiks C, kelompok ROTATE dan SHIFT. Kode-kode reminic instruksi-instruksi  tersebut digambarkan seperti di bawah ini :

Jika huruf yang paling kiri instruksi tersebut adalah “R”, instruksi tersebut Rotate. Instruksi-instruksi jenis ini dipakai untuk merotasi data 9 bit (yang dibentuk oleh data 8 bit dari carry flag) kekiri atau kekanan I bit, misalnya RLCA, RL, dan sebagainya

Jika huruf yang paling kiri adalah S, instruksi tersebut adalah instruksi SHIFT. Semua bit data digeser ke kiri atau kekanan 1 bit. Bit yang telah digeser keluar dari satu sisi tidak akan masuk melalui sisi yang lain. Contoh instruksi kelompok ini dan SRL

Jika huruf kedua dari kiri adalah “R”, berarti “shift”( geser) kekanan atau rotasi kekiri misalnya instruksi-instruksi RR, SRL, RRCA dan sebagainya.

Jika huruf kedua dari kiri adalah “L”, berarti geser kekiri pada rotasi kekiri, misalnya instruki-instruksi RL, SLA, RLCA dan sebagainya.

Arti dari huruf ketiga dapat diringkas sebagai berikut :

- Pada instruksi –instruksi rotate :

Huruf ketiga “C” menyatakan rotasi pada data 8 bit, tidak termasuk carry flag. Huruf ketiga (atau huruf keempat) “A” berarti instruksi tersebut dioperasikan dengan accumulator, misalnya instruksi-instruksi RLA, RRA, RLCA dan RRCA.

Huruf ketiga “D” berarti operasi shift pada bilangan-bilangan decimal atau heksadesimal, misalnya RLD atau RR. Instruksi-instruksi ini dipakai untuk merotasikan data pada memory yang ditunjuk oleh HL ke kiri atau kekanan satu digit (4bit). Digit yang masuk kearah kiri atau kanan berasala dari akumulator bit 0-bit 3. Sedangkan digit yang keluar dari sisi yang lain dikirim ke akumulator bit 0 – bit 3.

- Pada instruksi-instruksi shift:

Huruf ketiga A menyatakan shift aritmetik. Data biner yang digeser ke kiri berarti mengalikannya dengan dua, sedangkan data biner yang digeser kekanan berarti membanginya dengan dua. Yang termasuk kelompok ini ialah instruksi SLA dan SRA. Karena bit ke7 dipakai sebagi bit tanda dan tanda data tidak berubah dalam operasi ini, maka bit paling kiri (bit7) tidak berubah.

Huruf ketiga L  berarti shift logic misalnya instruksi SRL. Pada operasi-operasi ini, o selalu dipindahkan ke bit 7 dari arah kiri.

Perkalian Biner

Operasi perkalian biner tak bertanda dapat dilakukan dengan cara menggeser bilangan biner ke kiri atau dengan loop program penambahan. Contoh perkalian biner dengan tangan digambarkan di bawah ini:

Pada perhitungan di atas, satu bit bilangan pengali diperiksa. Jika bit tersebut adalah 1, bilangan yang dikalikan ditulis sama. Jika bit tersebut adalah 0, yang dituliskan adalah 0000. Posisi bilangan-bilangan yang disimpan tersebut diatur sedemikian rupa sehingga bit berode paling kecil dari bilangan yang dikalikan berada dalam satu garis dengan bit bilangan pengali yang sedang diperiksa. Dalam contoh di atas, baik bilangan yang dikalikan dan bilangan pengali adalah data 4 bit. Jadi operasi pemeriksaan, penggeseran dan penambahan di-ulangi sebanyak empat kali. Untuk perkalian data 8 bit, operasi harus diulangi 8 kali, demikian pula untuk perkalian data 16 bit, operasi harus diulangi 16 kali. Dalam perkalian sebelah kiri, proses pemeriksaan bit dimulai dari bit bilangan pengali yang berorde rendah. Dalam perkalian sebelah kanan, pemeriksaan bit dimulai dari bit berorde tinggi. Tetapi hasil dua perkalian di atas adalah sama. Program perkalian biner untuk mikrokomputer dirancang dengan metoda yang sama dengan perhitungan di atas.

Contoh

Kalikan data 8 bit pada register E dengan data 8 bit pada register A. hasilnya disimpan pada pasangan register HL.

Jawab

Register-register yang sesuai telah ditunjuk untuk menyimpan bilangan yang dikalikan, bilangan pengali dan hasilnya sesuai dengan karakteristik instruksi Z80. Dengan menggunakan algoritma perhitungan pada contoh sisi kanan, program dirancang sebagai berikut:

- Pada perhitungan diatas, proses pemeriksaan bit dimulai dari bit berorde rendah. Loop = 8. Pada setiap pelaksanaan loop, bit yang diperiksa (pada register A) dapat digeser ke carry flag dengan instruksi RLCA. Kemudian sesuai dengan kondisi carry falg, kita dapat menentukan apa yang akan diperbuat (atau tidak diperbuat) selanjutnya.

- Jika bit pertama yang diperiksa (bit paling kiri) adalah 1, hasilnya didapat dengan menggeser bilangan yang dikalikan kekiri sebanyak (n-1) bit, didalam n adalah jumlah bit pada bilangan pengali. Hasil berikutnya didapat dengan menggeser hasil perhitungan sementaranya kekiri (n-2) bit, (n-3) bit, dan seterusnya. Pada contoh ini, tidak diperlukan register yang lain untuk menyimpan hasil perhitungan sementaranya. Setiap hasil perhitungan sementara dapat dijumlahkan langsung ke pasangan register HL.

- Dari uraian diatas, kita dapat melihat bahwa hasil perhitungan sementara harus digeser ke kiri (n-1) bil, (n-2) bit, (n-3) bit, dan seterusnya. Karena pemeriksaan bit juga bergeser kekiri dalam proses ini, kita bisa mendapatkan hasil perhitungan sementara baru dengan menambahkan tiap-tiap hasil perhitungan sementara ke hasil perhitungan sementara yang sebelumnya. Metoda ini sangat efisien dan digunakan pada flowcart program berikut ini:

Penunjukan register:

|  | D | E |  Yang dikalikan |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | A |  Pengali |
|  | H | L |  Jawab |

Flowchart Program

Start

B  8

D 0

HL



A



Carry ?

HL  HL + DE

B  B – 1

Exit

HL 0

STAR

 Set B sebagai penghitung loop. Untuk perkalian 8 bit, di-set 8.

 Penambahan 16 bit akan dilaksanakan. Pertama-tama nol-kan D

 Set nilai awal jawaban dengan 0

 Geser hasil perhitungan sementara kekiri 1 bit. Proses penggeseran pertama tidak berarti, sehingga hasil perhitungan sementara yang pertama tersebut akan digeser lagi ke kiri sebanyak n – 1 bit sejak proses loop dilaksankan.

 Bit paling kiri bilangan pengali yang ada di register ke carry flag untuk pemeriksaan.

Jika bit paling kiri bilangan pengali adalah 1, bilangan yang dikalikan sementara. Jika tidak, tidak diadakan penambahan

Pemeriksaan loop program telah selesai. Jika telah selesai, hentikan pelaksanaan program, jika belum selesai ulangi operasi loop.

= 0

= 1

B≠0

PERCOBAAN-PERCOBAAN

Program berikut ini dapat dipakai untuk menggeser data 32 bit yang disimpan pada pasangan register-register HL dan DE, yang saling berdekatan, ke kanan I bit (atau membagi data dengan 2). Masukkan program ke GMS-I dan cobalah. Kemudian, ubahlah program sehingga dapat dipakai untuk menggeser data 32 bit ke kiri (atau mengalikannya dengan 2).

ORG		1800H

SRA		H

RR		L

RR		D

RR		E

RST		38H

Tulislah sebuah program untuk menggeser data 32 bit, yang tersimpan di RAM pada address-address IAOOH - IA03H, ke kiri lima bit (atau mengalikannya dengan 20H). Masukkan program ke GMS-I dan cobalah. Tentukan 1810H sebagai address awal program ini.

Dengan menggunakan instruksi RLD, tulislah sebuah pf-ogr~~iii untuk menggeser data BCD yang disimpan di RAM pada address IAOOH - IAOBH, ke kiri 4 bit. Tentukan address 1830H sebagai address awal program. Masukkan program ke MPT-I dan cobalah.

Program berikut ini dapat dipakai untuk mengalikan data 16 bit yang tersimpan pada pasangan register DE dengan isi register A. Masukkan program ke GMS-I dan cobalah. Bandingkan program ini dengan program yang terdapat pada bagian landasan teoritis. Diskusikan kelebihan dan kekurangan program ini.

MPY8		LD	BC,800H

LD	H,C

LD	LIC

M1			ADD	HL,,HL

R E;A

JR	NIC,M2

ADD	HL,DE

ADC	A,C

M2		DJNZ		M1

RST	38H

Tulislah sebuah program untuk mengalikan data 32 bit yang tersimpan di RAM pada address IAOOH - IA03H dengan data 32 bit yang tersimpan di RAM pada address IA04H - IA07H. Hasilnya harus disimpan di RAM address IA08H - 1AOFH.

- ALAT DAN BAHAN

- Trainer Microprosessor	1 Buah

- Adaptor			1 Buah

- LANGKAH KERJA

Percobaan 5.1

- Input Program

- a Isi Register DE dengan data

b. Isi Register HL dengan data

- Exsekusi program : Reset – PC – GO

- Lihat hasilnya pada register DE dan register HL

Untuk data selanjutnya tinggal ganti data yang ada pada register DE dan HL kemudian exekusi program.

Percobaan 5.2

- Input Program/objek kode

- a Isi Register A dengan data

b. Isi Register E dengan data

- Exsekusi program : Reset – PC – GO

- Lihat hasilnya pada register L

Untuk data selanjutnya tinggal ganti data yang ada pada register A dan E kemudian exsekusi program.

- HASIL PERCOBAAN

Percobaan 5.1

- Data DE = 01 dan HL = 10

Hasil percobaan

Reg. DE = 0000 atau 00

Reg. HL = 0080 atau 08

- Data DE = 02 dan HL = 20

Hasil percobaan

Reg. DE = 0008 atau 08

Reg. HL = 0800 atau 80

- Data DE = 11 dan HL = 11

Hasil percobaan

Reg. DE = 8080 atau 88

Reg. HL = 0080 atau 08

Percobaan 5.2

- Data Reg. A = 04 dan E = 02

Hasil percobaan Reg. HL = 0008

- Data Reg. A = 02 dan E = 02

Hasil percobaan Reg. HL = 0004

- Data Reg A = FF dan Reg. E = FF

Hasil Percobaan Reg HL = FE01

- Analisa Data

Input data percobaan 5.1

| Address | Object Code | Source Statement |
| --- | --- | --- |
| 1800 | CB | SRA, H |
| 1801 | 2C |  |
| 1802 | CB | RR, L |
| 1803 | 1D |  |
| 1804 | CB | RR, D |
| 1805 | 1A |  |
| 1806 | CB | RR, E |
| 1807 | 1B |  |
| 1808 | FF | RST 38H |

- Pada adderss 1800H dengan instruksi SRA, H yang memungkinkan untuk menset data reg A ke H dengan Bahasa assembly CB 2C

- Pada address 1802 dengan perintah RR,L yang menginstruksikan untuk menggeser kekanan data yang ada pada Reg L

- Pada address 1804 denagan perintah RR, D yang menginstruksikan untuk menggeser ke kanan data yang ada pada Reg. D

- Pada address 1806 denagan perintah RR, E yang menginstruksikan untuk menggeser ke kanan data yang ada pada Reg. E

Input data percobaan 5.2

| Address | Object Code | Source Statement |
| --- | --- | --- |
| 1800 | 06 | LD B, 8 |
| 1801 | 08 |  |
| 1802 | 16 | LD D, 0 |
| 1803 | 00 |  |
| 1804 | 62 | LD H, D |
| 1805 | 6a | LD L, D |
| 1806 | 29 | ADD HL, HL |
| 1807 | 07 | RLC, A |
| 1808 | 30 | JRNC, NADD |
| 1809 | 01 |  |
| 180A | 19 | ADD HL, DE |
| 180B | 10 | DJNZ, Loop |
| 180C | F9 |  |
| 180D | FF | RST |

- LD B, 8 merupakan instruksi untuk mengisi register B dengan data 8 pada address 1800

- LD D, 0 merupakan instruksi untuk mengisikan data 0 ke register D atau dengan kata lain menolkan register D

- LD H, D data yang ada pada register D dimasukkan ke register H

- LD L, D menginstruksikan data yang ada pada register D dimasukkan ke register L

- ADD HL, HL menginstrupsikan data yang ada pada register HL dijumlahkan dengan data itu sediri atau mengalikannya dengan Z

- RLC A, merupakan instruksi untuk menggeser kekiri jika terjadi carry pada register A

- JRNC, merupakan instruksi Loop

- ADD HL, DE merupakan instruksi untuk menjumlahkan data yang ada pada reg DE dengan data yang ada pada reg HL

- DJNZ merupakan instruksi loop bersyarat

- RST, Reset

- KESIMPULAN

- Untuk program routine pembagian dibuthkan tiga lokasi memory untuk menyimpan bagian yang dibagi, bilangan pembagi dan hasilnya.

- Pemeriksaan hasil pembagian pada register HL dan sisa pembagian [embagian pada register DE.

- Untuk membadingkan antara bilangan yang dibagi dengan pembagi, letakkan tiga buah nol di belakang pembagi pada kolom di bawah bilangan yang dibagi. Dengan mudah kita dapat melihat bahwa bilangan yang dibagi lebih kecil dari bilangan pembagi, karena itu lrtakkan nol di kolom hasil (jawaban)

- Instruksi-instruksi penambahan dan pengurangan dapat kita gunakan untuk operasi-operasi “geser kiri atau “rotasi”

- Pada perkalian data 8 bit pelaksanaanya menggunakan loop 8, dan bit yang diperiksa digeser ke carry flog dengan instruksi RLCA

- Operasi perkalian biner tak bertanda dilakukan dengan menggeser bilangan biner kekiri atau dengan loop penambahan.